| PIANO DI GESTIONE | TORRENTE LENO DI TERRAGNOLO | codiceCI: A052012 |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

Costituisce un ambiente di significativa importanza ittica e alieutica, pur facendo parte del reticolo idrico secondario. Sono disponibili dati e informazioni sufficienti per definire condizioni ecologiche e ittiche generalmente buone, soprattutto in relazione all’elevata naturalità dell’intero fondovalle di Terragnolo e all’esiguità dell’impatto antropico sul corso d’acqua. Permangono, tuttavia, gli effetti negativi della artificiale riduzione delle portate naturali che riducono fortemente la capacità ittiogenica e danno origine a fenomeni di alterazione qualitativa e quantitativa del popolamento ittico. Nel piano di gestione si applicano i criteri generali e sostanzialmente conservativi adatti ai corsi d’acqua montani ad elevata o alta naturalità o soggetti a forme minori e non strutturali di alterazione, anche in considerazione di una pressione di pesca modesta o comunque non elevata.

La forte vocazione salmonicola condiziona il popolamento ittico. La Trota fario naturalmente risulterebbe confinata negli affluenti e nel tratto superiore del Leno di Terragnolo. In seguito alla reiterata immissione di materiale ittico, prevalentemente appartenente a ceppi selezionati di allevamento, la morpha atlantica ha sostituito almeno parzialmente la morpha mediterranea e si è diffusa anche nel tratto medio e inferiore, originariamente dominato dalla Trota marmorata. La presenza di quest’ultima, fortemente sfavorita dalla transizione dell’ambiente da condizioni tipiche del suo habitat a quelle caratteristiche dell’habitat della fario (principalmente a causa della riduzione artificiale delle portate naturali), è numericamente ridotta e mostra fenomeni prevalenti di ibridazione con la Trota fario, anche in seguito, probabilmente, alla passata immissione di individui ibridi provenienti da attività di riproduzione artificiale e da recuperi ittici effettuati in altre acque della Vallagarina.

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Conservazione o ripristino delle condizioni ambientali ai fini ittiogenici

- Conservazione della continuità biologica e possibile eliminazione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche

- Conservazione o eventuale ripristino della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Bonifica da eventuali specie, sottospecie, forme e razze estranee al popolamento ittico teorico

- Conservazione o miglioramento quantitativo della capacità ittiogenica dell’ambiente

- Conservazione o ripristino della popolazione autoctona di Trota marmorata

- Limitazione del prelievo alieutico alle reali capacità di produzione ittica spontanea

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Conservazione o incremento della capacità produttiva naturale dell’ambiente

- Conservazione o incremento della pescosità dell’ambiente

- Eliminazione di qualsiasi immissione di specie o sottospecie estranee al popolamento ittico teorico

- Protezione e progressivo ripristino delle popolazioni ittiche autoctone

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea delle popolazioni ittiche autoctone

- Sostegno tramite ripopolamento alle popolazioni autoctone in fase di contrazione numerica e a rischio di estinzione

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Per le indicazioni generali di rinaturalizzazione delle sponde e dell’alveo, di ripristino della continuità fisica e biologica per la risalita dell’ittiofauna e di miglioramento della qualità e quantità di acqua in alveo, si rimanda alle prescrizioni proposte nel piano speciale “Miglioramenti ambientali, ingegneria naturalistica e DMV (deflusso minimo vitale)”.

- Ulteriore indicazione per il miglioramento ambientale dell’ecosistema omogeneo:

- Protezione e controllo dei siti riproduttivi della Trota marmorata

# PRESCRIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto assoluto di immissione di specie diverse da quelle guida e associate del popolamento ittico teorico, che per l’intero tratto a valle della confluenza del Rio Passao sono individuate nella Trota marmorata, nello Scazzone e solo transitoriamente nella Trota fario

- Divieto assoluto di immissione di materiale ittico a stadi di sviluppo diversi da uovo, avannotto o giovane dell’annata (max 12 cm), fatti salvi eventuali interventi di trasferimento di contingenti ittici per il ripristino del popolamento ittico autoctono sotto stretto controllo del Servizio Faunistico

- Obbligo di ripopolamento della specie Trota marmorata con quantitativi annuali di almeno 5.000 individui allo stadio di sviluppo di avannotti, generate in condizioni controllate da riproduttori locali

- Limitazione annuale a 10.000 individui allo stadio di avannotti (max 4 cm di lunghezza) o 20.000 individui allo stadio di uova embrionate dell’immissione eventuale di Trota fario, da ridursi progressivamente a favore delle immissioni di Trota marmorata nel tratto a valle della confluenza del Rio Passao

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Immissione a cadenza annuale di 0,1 es/m2 di giovani dell’annata (max 12 cm) di Trota marmorata, nell’intero tratto a valle della confluenza del Rio Passao

- Immissione a cadenza annuale di 1 es/m2 di avannotti (max 4 cm) di Trota marmorata, nell’intero tratto a valle della confluenza del Rio Passao

- In alternativa agli avannotti, immissione a cadenza annuale di 1,5 es/m2 di uova embrionate di Trota marmorata nell’intero tratto a valle della confluenza del Rio Passao

- È consigliabile la riproduzione artificiale da riproduttori locali (Vallagarina) selezionati di Trota marmorata: in questo caso, e ove necessario, le quantità di individui immessi può anche raggiungere valori di 0,2 es/m2 di giovani dell’annata (max 12 cm), 3 es/m2 di avannotti (max 4 cm) e, in alternativa agli avannotti, 5 es/m2 di uova embrionate

- Il tratto medio e inferiore costituisce una potenziale zona di prelievo dello Scazzone per il ripopolamento di altre acque

- Eventuale istituzione di almeno un tratto di almeno 1 km di lunghezza a prelievo alieutico nullo (bandita o no-kill) in corrispondenza dei siti preferenziali di riproduzione della Trota marmorata con bonifica periodica (almeno annuale) dagli ibridi tra Trota marmorata e Trota fario sotto stretto controllo del Servizio Faunistico tramite cattura selettiva con l’intervento di pesca elettrica da parte di personale autorizzato

- Soprattutto nella fase di avvio degli eventuali tratti a prelievo nullo (almeno i primi due anni) le immissioni di uova o avannotti o giovani di Trota marmorata andranno concentrate in questi tratti, mentre al loro interno dovrà essere esclusa qualsiasi immissione di Trota fario

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata per la Trota fario  20 cm

- Misura minima prelevabile consigliata della specie Trota marmorata  27-30 cm

- Misura minima prelevabile consigliata per gli ibridi tra Trota marmorata e T. fario  27-30 cm

- Numero massimo indicativo di capi di Salmonidi prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  5 capi

- Numero indicativo massimo annuo di capi prelevabili di Salmonidi  0,03 capi/m2

- Divieto assoluto di prelievo dello Scazzone

- Pesca con esche naturali solo con ami di apertura massima pari a 0,6 cm e privi di ardiglioni

- Modalità di rilascio del pescato: senza estrarre il pesce dall’acqua, recidendo la lenza ove necessario per non danneggiare il pesce catturato

- Divieto di calpestare o sommuovere i fondali nei siti riproduttivi delle trote fino al 30 aprile

- Divieto di gare di pesca

- MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamento qualitativo e semiquantitativo dell’ittiofauna entro l’anno 2006

- Monitoraggio quantitativo dell’ittiofauna con cadenza quinquennale, non prioritario

- Raccolta dei dati relativi a immissioni ittiche riferiti all’ecosistema omogeneo

- Raccolta dei dati relativi al prelievo alieutico riferiti all’ecosistema omogeneo

- È auspicabile la verifica delle presenze ittiche e delle variazioni dei rapporti quantitativi tra le specie negli eventuali tratti a prelievo alieutico nullo soggette a bonifica ittica

DURATA PIANO DI GESTIONE

Fatte salve modifiche derivanti, tramite il monitoraggio ittico, dall’acquisizione di nuove informazioni ed evidenze tecnico-scientifiche che ne comportino la modifica, il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni

PROSPETTIVE

Si prevede un sensibile incremento della attuale capacità ittiogenica del corso d’acqua in coincidenza con la indispensabile reintegrazione parziale delle portate naturali. Tale misura appare prioritaria anche per la riconversione progressiva del popolamento ittico verso la dominanza della Trota marmorata e la progressiva riduzione dell’incidenza dei fenomeni di ibridazione con la Trota fario. La definizione di uno o più tratti a prelievo alieutico nullo e di bonifica ittica potrà favorire la formazione di significativi nuclei, localizzati e controllati, di ripresa per la Trota marmorata. In quest’ottica assume importanza gestionale primaria la disponibilità di materiale ittico da ripopolamento generato da riproduttori di Trota marmorata locali o provenienti da analoghi ambienti contigui.

Per una corretta gestione ittiofaunistica del corso d’acqua, a maggior ragione finché non saranno attuate misure di reintegrazione almeno parziale delle portate naturali, assume importanza non secondaria la limitazione del prelievo alieutico alle sue reali capacità ittiogeniche attuali.